О несчастном случае на производстве, происшедшем 23.07.2025 с облицовщиком-плиточником, при выполнении работы на высоте

Облицовщик-плиточник ОАО «С» (далее – потерпевший) 23.07.2025 пришел на работу к 07.00 часам. В гардеробе переоделся в специальную одежду и обувь.

Около 08.00 часов начальник ремонтно-строительного участка сказал старшему мастеру по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений о необходимости снять 2 нижних ряда шумопоглощающей плитки со стены цеха, для последующей укладки ее на место отсутствующей плитки на другом этаже.

Около 09.30 часов старший мастер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений совместно с потерпевшим осмотрели место, откуда предстояло демонтировать плитку, и, поскольку два нижних ряда плитки начинались на уровне около 2 м от пола, приняли решение установить один ярус лесов. Потерпевший и столяр взяли элементы одного яруса вышки строительной сборно-разборной передвижной «ВЕКТОР» (вышка-тура) и установили один ярус без балки базы, винтовых домкратов, комплекта крепежа колес и нижних опор базы, т.е. установили как леса.

После обеденного перерыва, около 12.00 часов, потерпевший приступил к демонтажу плитки, но так как часть плиток, находившихся выше демонтируемых, была плохо закреплена и могла упасть, предложил начать демонтировать плитку с верхнего ряда, установив второй ярус лесов. Старший мастер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений согласился.

Затем потерпевший вместе со столяром установили второй ярус вышки-туры, переложив на него один из двух настилов, уложенных на первом ярусе. Боковые перильные ограждения они не установили.

Потерпевший поднялся на настил второго яруса вышки-туры и начал демонтировать плитку со стены. Около 14.20 часов, держа в правой руке стамеску, при демонтаже очередной плитки со стены, потерпевший левой рукой придерживал плитку, но она начала падать. Пытаясь поймать плитку, он потерял равновесие и упал на пол. В результате чего получил тяжелую травму.

Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в УЗ «Жодинская ЦГБ». В крови обнаружен этиловый спирт в количестве 1,21 промилле, в моче этиловый спирт в количестве 2,88 промилле.

В ходе проведения специального расследования установлено, что в соответствии разделом «Техника безопасности» паспорта на вышку строительную сборно-разборную передвижную «ВЕКТОР», разработанного ООО «РИНТРЕЙД» (паспорт), к работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте. Согласно разделу 5 паспорта «Порядок сборки»: собрать необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты. Из деталей красного цвета собрать верхнюю секцию, являющуюся основой ограждения. Установить где необходимо одну часть настила и боковые ограждения.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2025 установлено, что вышка-тура состоит из двух ярусов, ограждение не установлено.

В организации разработано положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью, утвержденное заместителем директора по техническим вопросам, приложением к которому установлен перечень работ с повышенной опасностью, на которые выписывается наряд-допуск, в п. 2 которого указано работы на высоте более 1,3 м.

В своем письменном объяснении начальник ремонтно-строительного участка указал, что наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью не выдавался, так как выполнение работ на высоте не предполагалось. Когда он видел потерпевшего во время обеденного перерыва, его физическое состояние подозрений у него не вызвало. О том, что демонтаж плитки производился с лесов, он не знал.

Старший мастер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений в своем письменном объяснении указал, что провести инструктаж потерпевшим необходимо было не позднее 07.07.2025, но с по 23.06.2025 он находился на листке нетрудоспособности, а с 16.06.2025 потерпевший находился в трудовом отпуске и, так как он болел, то отпуск соответственно был продлен, и на работу он вышел 21.07.2025. Старший мастер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений из отпуска вышел 22.07.2025 и то, что потерпевшему не проведен инструктаж по вопросам охраны труда, не успел отследить. На период трудового отпуска старшего мастера по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений его обязанности ни на кого не возлагались. Также Старший мастер по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений пояснил, что при даче указаний по установке лесов он имел ввиду установить один ярус лесов (высота 1,16 м) и дал указание до осмотра им лесов к работе не приступать. Физическое состояние потерпевшего подозрений у него не вызывало. Так как выполнение работ на высоте не предполагалось, то освидетельствование потерпевшего не проводилось.

Из письменного объяснения потерпевшего следует, что спиртное он употреблял накануне, т.е. 22.07.2025. О том, что в инструкциях по охране труда имеется требование о недопустимости нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он знал. С паспортом на вышку строительную сборно-разборную передвижную «ВЕКТОР» он не ознакомлен, однако о необходимости установки ограждения на последний ярус лесов осведомлен. Со слов потерпевшего ограждение не устанавливалось, так как при его наличии было бы неудобно демонтировать плитку.

Потерпевшему повторный инструктаж по охране труда в установленном законодательством порядке не проведен, последний инструктаж по охране труда проведен 08.01.2025. Проверка знаний по вопросам охраны груда по профессии и по работам на высоте проведена потерпевшему 07.03.2025.

# Причины несчастного случая

1. Не обеспечение безопасного выполнения работ по демонтажу шумопоглащающей плитки со стены с использованием подмостей (вышки строительной сборно-разборной передвижной «ВЕКТОР») на высоте 2,35 м, выразившиеся в:

допуске выполнения работ на высоте с вышки-туры не оборудованной перильным и бортовым ограждением;

допуске выполнения работ на высоте без выдачи наряда-допуска, определяющего место проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ с проведением целевого инструктажа по вопросам охраны труда;

не обеспечении проведения освидетельствования потерпевшего на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ;

допуске к выполнению работ (не отстранении от выполнения работ), потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения (в крови обнаружен этиловый спирт в количестве 1,21 промилле, в моче этиловый спирт в количестве 2,88 промилле), чем нарушены требования:

абз. 2, 5, 10 ч. 1, абз. 2, 6 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3;

абз. 12 ч. 1, абз. 2, 6 ч. 2 п. 18 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 №53;

п.п. 15, 16, 47, 139 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33;

п.п. 15, 21, 61, 79, 84 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52;

п.п. 3, 29 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175;

п. 4 Инструкции о порядке проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работников, утвержденной постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119.

2. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), выразившееся в:

не оборудовании перильным ограждением средства подмащивания, рабочий настил которого находился на высоте 2,35 м;

нахождении на рабочем месте в рабочее время и выполнение работы в состоянии алкогольного опьянения (в крови этиловый спирт в количестве 1,21 промилле, в моче этиловый спирт в количестве 2,88 промилле), что явилось грубой неосторожностью.

В целях недопущения аналогичных несчастных случаев на производстве, необходимо:

обеспечить выполнение работ с повышенной опасностью с выдачей в установленном порядке наряда-допуска, определяющего место проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ с проведением целевого инструктажа по вопросам охраны труда;

не допускать выполнения работ на высоте со средств подмащивания, не оборудованных перильным и бортовым ограждением;

перед началом выполнения работ с повышенной опасностью провести освидетельствование работника на предмет его нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

при выявлении работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно отстранять их от выполнения работ в установленном порядке.

Управление по труду, занятости и социальной защите Жодинского городского исполнительного комитета